搅拌式洗衣机的使用

一 准备

- 清理：衣物内物品，缝补裂口，预处理特殊污渍

- 分类：根据衣物褪色性，面料，所需洗涤温度，污渍程度，脱毛粘毛等分类

- 先添加洗涤剂：直接倒入筒内,如有需要添加柔软剂或漂白剂

| 可选功能 |  |
| --- | --- |
| 织物柔软剂供给盒 | 漂白剂供给盒 |
| 1倒入适量的液体柔软剂不得超过箭头 2在洗涤周期前添加，预洗过程中不得添加柔软剂 3拆卸1只需直接将1往上拔，拆卸2用足够长度的物体放进1往外顶 | 位于机盖下方左前角，仅限使用液体 |

- 装载：松散放入衣物，避免过载，负载也不可过小，关上机盖

二 机器使用

- 设置洗涤温度/漂洗温度

| 温度 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 热 | 结实白色织物和不褪色织物 工作服，污渍衣物，尿布 | 最适合清洁沾有油渍，草渍或墨汁的织物 |
| 温 | 轻中度污渍衣物，褪色或深色衣物，免烫衣物，丝织品，毛呢，尼龙织物 | 减少免烫织物折皱 减少褪色 减少针织品缩水 |
| 冷 | 褪色织物 极精细衣物 | 节能 减少褪色，折皱，缩水 |

- 设置装载量（水位）： 装载量（水位）保证衣物能足够翻转,大多数装载量介于中型和超大型之间，始终选择更大的装载量，在搅动开始的情况下如需提高水位，使用重置选项

| 少 | 中等 | 超多 |
| --- | --- | --- |

- 设置选项：额外增加的选项，有需要可使用

| 选项 | 描述 |
| --- | --- |
| 预洗 | 适用于重度污渍衣物，洗衣机自动运行浸泡/预洗和常规环节 向洗衣桶内添加洗涤剂，放入待洗衣物，向柔软剂供给盒中添加用水稀释过的洗衣液 |
| 额外漂洗 | 适用于厚重织物，洗衣机自动运行常规和第二次深度漂洗环节 |
| 免脱水 | 该设置下洗衣机会排水但不会脱水 将选项开关拨到OFF档即可，不需要调快定时器 |
| 超强洗 | 洗衣机自动运行浸泡/预洗，常规以及额外漂洗环节 向洗衣桶内添加洗涤剂，放入待洗衣物，向柔软剂供给盒中添加用水稀释过的洗衣液 |

- 设置定时器（周期选择）

- 启动：推入，顺时针转到相应位置，拉起，开始注水

- 停止：推入定时器或打开机盖(机盖关闭继续运作)

- 重置：推入定时器，转到相应位置

| 周期 | 描述 |
| --- | --- |
| 常规周期 | 适用与结实的衣物 |
| 额外漂洗 | 注水至装载量设定的水位，洗衣机搅拌5分钟后短暂暂停，然后脱水 |
| 免烫织物/针织物 | 适用于免烫织物和合成纤维织物 |
| 精细织物/毛织物 | 适用于精细织物和可机洗毛织物，建议将洗衣桶内注满水，缓解衣物磨损和皱缩，提高洗涤质量，洗涤过程中在24秒的搅动和暂停之间切换直至低速脱水阶段 |
| 超强洗 | 适用于重度污渍衣物，该周期运行浸泡/预洗，常规及额外漂洗环节，周期内选项开关必须停留在超强洗上 |
| 浸泡/预洗，选项开关OFF | 适用于重度污渍衣物： 1定时器拨到周期开始处 2拔出定时器开始注水 3添加洗涤剂，放入待洗衣物 4关闭机盖，注水完成后，该周期交替运行搅动和浸泡，结束后洗衣机进入暂停状态 5手动调快定时器进行脱水 6脱水后运行适当周期开始注水，水浸透衣物后添加洗涤剂 |

| 衣物护理 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 问题 | 原因 | 解决方案 |
| 衣物泛灰或泛黄 | 洗涤剂不足 | - 衣物放入前加入更多洗涤剂 - 清洗一般污渍不适合用温和的洗涤剂 |
|  | 不适当的分类 | 单独洗涤白色类衣物，轻度污渍和重度污渍要分开 |
|  | 无磷洗涤剂和硬水 | 按照包装上说明使用洗涤剂，如有可能先软化水 |
|  | 水温不足 | 热水洗涤白色衣服效果更好 |
|  | 洗衣机过载 | 保证衣物有翻动的空间 |
| 衣物泛黄 | 未除污渍 | 使用足量的洗涤剂进行热水洗涤，也可使用漂白剂 |
|  | 衣物被水中铁锈污染 | 在衣物一部分上使用使用推荐的机洗用除铁剂，检测有无铁锈，照使用说明使用 |
|  | 旧衣物 | 无法恢复 |
| 衣物撕裂或破损 | 漂白剂使用不当 | 无法恢复 稀释漂白剂，避免溢漏 |
|  | 预防护不足 | 做好预处理 |
|  | 过载 | 确保衣物在搅动阶段可移动 |
| 棉绒过多 | 分类不当 | 脱面和吸棉分开 |
|  | 洗涤剂不足 | 使用足量洗涤剂 |
|  | 混合织物类型 | 针织和免烫织物易吸棉，分开 在漂洗中使用织物柔软剂 |
| 皱缩 | 分类不当 | 厚重织物不能和轻织物一起 |
|  | 周期不当 | 根据衣物类型选择合适周期 |
|  | 温度不适 | 使用温水和冷水洗涤，冷水漂洗 |
|  | 衣物放置过多 | 保证衣物能有足够空间翻转 |

| 故障排除 |  |
| --- | --- |
| 不注水 | - 电源，水龙头，是否拔出定时器启动 - 控制面板选择，进水管，过滤网 - 确保机器已完成最后一次脱水 - 洗衣房保险丝或断路器 |
| 不启动 | - 电源，机盖是否关闭，控制面板选择 - 是否拔出定时器启动 - 洗衣房保险丝或断路器 - 电机过载保护器运行，它将在两三分钟内重置，重启机器 |
| 不搅动 | - 电源，机盖是否关闭，控制面板选择 - 是否拔出定时器启动 - 洗衣房保险丝或断路器 - 传动皮带破损 - 电机过载保护器运行，它将在两三分钟内重置，重启机器 |
| 不脱水 | - 机盖是否关闭，电源 - 是否拔出定时器启动 - 洗衣房保险丝或断路器 - 电机过载保护器运行，它将在两三分钟内重置，重启机器 - 传动皮带破损 |
| 周期过程中停止 | - 洗衣房保险丝或断路器，电路 - 电机过载保护器运行，它将在两三分钟内重置，重启机器 |
| 不排水 | - 排水管弯曲，堵塞，检查安装 - 排水容器堵塞 |
| 漏水 | - 确保水龙头和洗衣机的混水阀正确安装进水管 - 排水容器堵塞 - 洗衣房管道系统，检查室内水压 - 可能衣物过多或泡沫过多，减少洗涤剂用量并保证洗涤物适量 |
| 发出噪音 | - 洗涤物放置不均匀 - 洗衣机是否放置水平 - 洗衣机长期放置在运行四到五个周期后，皮带松了就好 |
| 洗涤物过于潮湿 | - 洗涤物放置不均匀 - 负载过小，添加衣物 |
| 水温错误 | - 控制面板选择 - 洗衣房的热水器 - 进水管安装 |